Grandstream Networks, Inc. HT812/HT814

Analogový telefonní adapter

Rychlá uživatelská příručka

# Základní operace

## ZÍSKÁNÍ IP ADRESY HT812/HT814

HT812/HT814 je v základu nakonfigurován k získávání IP adresy z DHCP serveru umístěného v síti. Ke zjištění IP adresy přidělené HT812/HT814 použijte “Interactive Voice Response Menu” (dále IVR menu).

Prosím následujte níže popsané kroky:

- Použijte telefon připojený k phone 1 nebo phone 2 portům na HT812/HT814.

- Stiskněte *** (Stiskněte 3x „hvězdičku“) ke vstupu do IVR menu a počkejte, dokud neuslyšíte “Enter the menu option“.

- Stiskněte 02 a momentální IP adresa Vám bude sdělena.

## PŘIPOJENÍ K WEBOVÉMU ROZHRANÍ

### -  skrz WAN port

Pro prvotní nastavení je přístup přes web povolen při použití privátní IP adresy a zakázán při použití veřejné IP adresy.

V případě veřejné IP adresy je nutné přistup povolit skrz IVR menu. Pro povolení následujte níže popsané kroky:

- Připojte HT812/HT814 k vhodnému zdroji napájení.

- Připojte analogový telefon k phone portu (FXS) vašeho HT812/HT814.

- Stiskněte *** (Stiskněte 3x „hvězdičku“) ke vstupu do IVR menu počkejte dokud neuslyšíte “Enter the menu option“.

- Stiskněte 12, IVR menu oznámí, že přístup přes web je zakázán, stiskněte 9 pro povolení.

- Restartujte HT812/HT814 pro použití nového nastavení.

Použijte následující postup, pokud je váš HT812/ HT814 připojen skrz WAN port:

- Můžete zkontrolovat IP adresu vašeho HT812/HT814 pomocí IVR menu na připojeném telefonu.

- Otevřete webový prohlížeč ve vašem počítači.

- Zadejte IP adresu vašeho HT812/HT814 do adresního řádku ve Vašem prohlížeči

- Zadejte administrátorské heslo pro vstup do webového konfiguračního menu.

Poznámka: Počítač musí být připojen do stejné podsítě jako HT812/HT814. Toho docílíte jednoduše připojením počítače na stejný hub nebo switch jako HT812/HT814.

- skrz LAN port

Použijte následující postup, pokud je váš HT812/ HT814 připojen skrz WAN port:

- Připojte HT812/HT814 k vhodnému zdroji napájení.

- Připojte počítač nebo switch přímo k LAN portu na HT812/HT814.

- Otevřete webový prohlížeč ve vašem počítači.

- Zadejte výchozí LAN IP adresu (192.168.2.1) do adresního řádku ve Vašem prohlížeči.

- Zadejte administrátorské heslo pro vstup do webového konfiguračního menu.

- Po změně nastavení se ujistěte, že byl proveden restart Vašeho zařízení. V opačném případě nebudou změny použity.

Poznámka: Ujistěte se, že Váš počítač má platnou IP adresu z rozsahu 192.168.2.x abyste mohli vstoupit do webového konfiguračního rozhraní Vašeho HT812/ HT814.

## KONFIGURACE HT812/HT814 SKRZ HLASOVÉ PŘÍKAZY

HT812/HT814 má zabudované hlasové menu pro příkazy sloužící k jednoduché konfiguraci (IVR menu).

Pro použití IVR:

Zvedněte sluchátko a stiskněte “***” (Stiskněte 3x „hvězdičku“) pro přístup do IVR menu.

## RESTARTOVÁNÍ HT812/HT814

### Použití Webového rozhraní

- Otevřete webové rozhraní HT812/HT814 (viz. předchozí).

- Stiskněte “Reboot” tlačítko ve spodní části menu.

### Pomocé IVR menu

- Zvedněte sluchátko a stiskněte “***” (Stiskněte 3x „hvězdičku“) pro přístup do IVR menu

- Stiskněte 99 pro vstup do reset/reboot menu.

- Stiskněte 9 jakmile IVR příkaz je přehrán.

- Ozve se “Rebooting” IVR a HT812/ HT814 se restartuje.

# OPERACE S HOVORY

## Zadání hovoru

Pro uskutečnění odchozího hovoru HT812/ HT814.

- Zvedněte sluchátko připojeného telefonu.

- Zadejte číslo a počkejte 4 sekundy (V základu nastaveno “No Key Entry Timeout”); nebo

- Zadejte číslo a stiskněte # (použití # k vytáčení musí být nastaveno ve webové konfiguraci).

## DIRECT IP CALL

Direct IP calling (přímé volání na IP) dovoluje dvěma stranám, což je, FXS port s analogovým telefonem a druhé VoIP zařízení, komunikovat ve stylu ad hoc bez SIP proxy.

K uskutečnění Direct IP hovoru:

- HT812/HT814 a druhé VoIP zařízení musí mít veřejnou IP adresu nebo

- HT812/HT814 a druhé VoiP zařízení musí být na stejné LAN síti a používat privátní IP adresy nebo

- HT812/HT814 a druhé VoIP zařízení mohou být propojeny routerem za použití veřejné nebo privátní IP adresy (s nutným promapováním portů (port forwarding) nebo DMZ).

HT812/HT814 podporuje 2 způsoby provedení Direct IP hovoru:

### Pomocí IVR

- Zvedněte sluchátko a stiskněte “***” (Stiskněte 3x „hvězdičku“) pro přístup do IVR menu

- Zadejte “47” pro přístup do „direct IP call menu“.

- Zadejte IP adresu po zaznění zadávacího tónu a hlasové zprávy “Direct IP Calling”.

### Pomocí hvězdičkového kódu

- Zvedněte sluchátko

Zadejte “*47” (Bude zahrán tón pro zadávání).

- Zadejte cílovou adresu.

Notes:

- Cílový port může být specifikován “*” (kódování pro “:”) a poté zadejte číslo portu.

- Příklad zadání IP adresy: Pokud je cílová IP addresa 192.168.0.160, tak vytáčecí řetězec je 192*168*0*160.

## PŘIDRŽENÍ HOVORU

V průběhu aktivního hovoru stiskněte “Flash” tlačítko na analogovém telefonu (pokud telefon má toto tlačítko) k přidržení probíhajícího hovoru. Stiskněte znovu tlačítko „Flash“ k uvolnění přidrženého hovoru a obnovení konverzace.

Poznámka: Pokud není volné “Flash” tlačítko, použijte “hook flash” (stiskněte on-off hook rychle).

## ČEKAJÍCÍ HOVOR NA LINCE

Tón oznamující čekající hovor na lince (3 krátké pípnutí) zazní, pokud je možnost „call waiting“ povolena v nastavení.

- Pro přepínání mezi příchozím hovorem a současným hovorem musíte stisknout “Flash” tlačítko. První hovor bude přidržen.

- Stiskněte “Flash” tlačítko pro přepínání mezi aktivními hovory.

## PŘEPOJENÍ HOVORU

### Přepojení na slepo (blind transfer)

Předpokládejme, že telefony A a B mají konverzaci. telefon A chce přepojit naslepo („blind transfer“) telefon B na telefon C:

- Na telefonu A, stikněte “Flash” tlačítko až zazní zadávací tón.

- Na telefonu A zadejte *87 a poté zadejte číslo telefonu C, poté stiskněte # (nebo počkejte 4 sekundy).

- telefon A uslyší vytáčecí tón. Potom může telefon A zavěsit.

- Poznámka: “Enable Call Feature” musí být nastavena na “Yes” v nastavení.

### Přepojení s operátorem (Attended transfer)

Předpokládejme, že telefony A a B mají konverzaci. Telefon A chce provést přepojení (attend transfer) telefonu B na telefon C:

- Na telefonu A, stiskněte “Flash” tlačítko až uslyšíte vytáčecí tón.

- Telefon A vytočí číslo telefonu C následně stiskne # ( nebo počká 4 sekundy).

- Pokud telefon C zvedne telefon, telefony B a C jsou v konverzaci. Poté může A zavěsit pro dokončení přepojení.

- Pokud telefon C nezvedne hovor, telefon A může zmáčknout “flash” pro obnovení hovoru s telefonem B.

Note: Pokud přepojení s operátorem selže a A zavěsí, HT8XX zavolá zpět na telefon A pro připomenutí, že B stále čeká na hovor. A může telefon zvednout a tím obnoví konverzaci B

3-CESTNÁ KONFERENCE

HT812/HT814 podporuce Bellcore 3-cestnou konferenci. Pro spuštění 3-cestné konference, předpokládejme, že telefony A a B mají mezi sebou konverzaci. Telefon A (HT812/HT814) chce přivést třetí telefon C do konference:

- Telefon A stiskne FLASH (na analogovém telefon, nebo Hook Flash pro starší modely telefonů) až zazní vyzváněcí tón.

- Telefon A zadá číslo telefonu C a stiskne # (nebo počká 4 sekundy).

- Pokud telefon a C zvedne telefon, potom a A stiskne FLASH pro spuštění konference s B a C.

- Pokud telefon C nezvedne hovor, tak telefon A může stisknout FLASH pro vrácení hovoru s B.

- Pokud telefon a A stiskne FLASH během konference, telefon C bude odpojen.

- Pokud telefon A zavěsí, konference bude ukončena pro všechny 3 strany, pokud je volba “Transfer on Conference Hang up” nastavena na “No”. Pokud je nastavení “Yes”, A přepojí B na C, takže B a C mohou pokračovat v konverzaci.

## CALL RETURN (vytočení posledního čísla)

Pro zavolání zpět poslednímu příchozímu číslu.

- Zvedněte sluchátko (Off -hook).

- Po zaznění vytáčecího tónu zadejte “*69” a stiskněte “#” nebo počkejte 4 sekundy.

- Váš telefon automaticky zavolá poslednímu příchozímu číslu.

Poznámka: Hvězdičkové kódy (*XX) zmiňované výše jsou podporované základním nastavením ATA. Pokud vás poskytovatel služby používá jiné kódy, tak je nutné ho kontaktovat pro další instrukce.